Quadro Elétrico Automatizado – Monofásico

Proteção Elétrica

- Disjuntor Diferencial Residual (DDR) – CPC225P 0,3A

Sensibilidade: 0,3A

Corrente nominal: 25A

Proteção contra fugas de corrente

Obrigatório em ambiente húmido

- Disjuntor Geral Monofásico 2P

Corrente nominal: 6 A

Proteção contra curto-circuito e sobrecorrente

- Barramento de Distribuição

- Fase (L)

- Neutro (N)

- Terra (PE)

- Fusíveis de Proteção AC

- Linha 230 V (proteção da Fonte de Alimentação 24V)

- Fusíveis de Proteção DC

- Linha 24 V (proteção de comandos)

- Fontes de Alimentação

- Fonte AC/DC 230 V → 5 V DC / ≥ 4 A;

- Alimentação do Arduino;

- Fonte AC/DC 230 V → 24 V DC / ≥ 1 A

- Alimentação do Contator;

- Controlo

- Microcontrolador Arduino Uno

- Relé de Comando – 5 V DC (para ativar Contator)

- Contator 24V DC

- Comando

- Botão START

- Normalmente Aberto (NO)

- Cor verde

- Habilita o estado HIGH

- Botão STOP

- Normalmente Fechado (NC)

- Cor vermelho

- Habilita o estado LOW