Relatório Sessão 03 -  26 de novembro de 2025

Bruna Ferreira Gomes Madeira

Flip-Flops

Os flip-flops são elementos fundamentais da eletrónica digital e constituem os blocos de memória básicos dos sistemas sequenciais. O seu principal objetivo é armazenar um bit de informação, alterando o seu estado de acordo com entradas específicas e sinais de clock.

Nesta sessão, o formador apresentou os tipos de flip-flops RS, JK e D, descrevendo o seu funcionamento, tabelas de verdade, características estruturais e aplicações práticas.

Percebi que, diferentemente dos circuitos combinacionais, que dependem apenas das entradas atuais, os circuitos sequenciais dependem também do estado anterior. Assim, os flip-flops funcionam como células de memória sincronizadas, permitindo a construção de registos, contadores e máquinas de estados.

Flip-Flop RS (Set-Reset)

O flip-flop RS é o modelo mais básico. Suas entradas controlam diretamente o estado armazenado.

S (Set) – força a saída a 1

R (Reset) – força a saída a 0

Tabela da verdade:

| Flip-Flop RS (Set-Reset) |  |  |
| --- | --- | --- |
| Inputs |  | Output |
| S | R |  |
| 0 | 0 | Sem Alteração ou Estado Anterior |
| 0 | 1 | 1 |
| 1 | 0 | 0 |
| 1 | 1 | Inválido |

Flip-Flop JK

O flip-flop JK é uma evolução do RS, eliminando o estado proibido. Ele opera de forma sincronizada com o clock, sendo muito utilizado em contadores.

J - Equivalente ao Set

K - Equivalente ao Reset

Clock– Impulso

Tabela da Verdade:

| Flip-Flop JK |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Input |  | Clock | Output |
| J | K |  |  |
| 0 | 0 |  | Sem Alteração ou Estado Anterior |
| 0 | 1 |  | 1 |
| 1 | 0 |  | 0 |
| 1 | 1 |  | Toggle |

Flip-Flop D (Data ou Delay)

O flip-flop D armazena diretamente o valor presente na entrada D na próxima borda de clock.

D - Dado a ser armazenado

Clock – Impulso

Tabela da Verdade:

| Flip-Flop D (Data ou Delay) |  |
| --- | --- |
| Input (D) | Output |
| 1 | 1 |
| 0 | 0 |

Foi possível compreender que os flip-flops são componentes essenciais no projeto de sistemas digitais. Cada tipo apresenta características próprias, adequadas a diferentes aplicações. O domínio destes dispositivos é fundamental para conceber e desenvolver circuitos sequenciais, registos, memórias, contadores e máquinas de estados, que constituem a base de grande parte dos sistemas eletrónicos modernos.

Multiplexers, Demultiplexers e Decoders

Durante a sessão, com a ajuda do formador, pude compreender melhor o funcionamento de dispositivos como multiplexers, demultiplexers e decoders. Percebi como estes componentes são essenciais para o encaminhamento, seleção e interpretação de sinais lógicos nos circuitos combinacionais, nos quais a saída depende apenas do estado atual das entradas.

Foi interessante perceber que o domínio destes dispositivos é fundamental para o desenvolvimento de sistemas digitais modernos, como processadores, memórias, unidades de controlo e outros equipamentos de comunicação. A explicação prática tornou a compreensão destes conceitos mais clara e intuitiva, facilitando a ligação entre a teoria e a sua aplicação real.

Multiplexers

O Multiplexer é um circuito combinacional que permite selecionar uma entre várias entradas de dados e encaminhar essa informação para uma única saída. A escolha da entrada é realizada através das linhas de seleção, que indicam qual dos sinais será transmitido.

Pude perceber que um multiplexador funciona como um comutador digital, agrupando várias entradas e permitindo que apenas uma seja encaminhada para a saída, de acordo com o código presente nas linhas de seleção. Esta explicação tornou fácil compreender a função prática deste dispositivo e a sua importância na seleção de dados em sistemas digitais.

Demultiplexers

O Demultiplexer, desempenha a função inversa de um multiplexador. Este dispositivo recebe uma única entrada de dados e distribui o seu valor para uma entre várias saídas possíveis, de acordo com o código aplicado nas linhas de seleção.

Percebi que o demultiplexer funciona como um distribuidor digital, permitindo que um único sinal seja direcionado para diferentes destinos de forma organizada e controlada. A explicação ajudou-me a entender como este dispositivo complementa o multiplexador na gestão de sinais em sistemas digitais.

Decoders
Um decoder converte um código binário de entrada num sinal ativo específico na saída, permitindo a ativação de linhas individuais conforme o valor binário aplicado.

Com a explicação do formador, percebi que os decoders são essenciais para a interpretação de sinais binários e a ativação de funções específicas em sistemas digitais, tornando-os indispensáveis em aplicações como endereçamento de memória, controlo de dispositivos e construção de displays.

Conclusão

Com esta sessão, foi fácil perceber que flip-flops, multiplexers, demultiplexers e decoders. Os flip-flops permitem armazenar informação e controlar estados, enquanto os multiplexers e demultiplexers facilitam a seleção e distribuição de sinais, e os decoders interpretam códigos binários.

No geral, esta explicação prática e teórica ajudou-me a compreender como estes dispositivos trabalham juntos para permitir a construção de sistemas eficientes, organizados e flexíveis, ligando a teoria à prática de forma clara.