Relatório Sessão 05 -  12 de dezembro de 2025

Bruna Ferreira Gomes Madeira

Nos estudos sobre contadores utilizando flip-flops JK, trabalhei tanto com configurações síncronas quanto assíncronas. Em todas elas utilizei flip-flops do tipo JK e explorei diferentes formas de obter contadores crescentes e decrescentes.

Durante o desenvolvimento, percebi que, para obter uma contagem crescente, é necessário configurar corretamente as ligações entre os flip-flops de acordo com a lógica definida para o contador. Notei que, ao utilizar diretamente os sinais “Q” ou “/Q” das etapas anteriores, o comportamento pode se alterar, fazendo com que a contagem se torne crescente ou decrescente conforme a forma de ligação. Essa relação entre os sinais e o sentido da contagem ficou mais evidente à medida que avancei nas montagens e nos testes de simulação.

Inicialmente, montei contadores com três flip-flops JK (atividade da seção 4). Esses primeiros testes foram importantes para entender melhor a lógica e a tabela verdade do JK, além do papel das entradas J e K e da influência direta do clock no comportamento do circuito. Depois de vários ajustes e experimentações, consegui obter uma contagem crescente de forma consistente.

Na seção 5, aprofundei o entendimento sobre a diferença entre contagem crescente e decrescente, além dos conceitos de LSB (Least Significant Bit) e MSB (Most Significant Bit). Percebi que pequenas alterações nas ligações entre os flip-flops, especialmente no uso dos sinais Q ou /Q, podem inverter totalmente o sentido da contagem. Essa observação ajudou a consolidar o raciocínio sobre a função de cada ligação e como ela impacta diretamente o resultado final do contador.

Depois disso, adicionei um quarto flip-flop para desenvolver o contador necessário ao projeto do tapete, que deveria contar até 10 peças antes de acionar a troca do palete. Com esse circuito, consegui implementar a lógica de contagem até o valor desejado. Por fim, contei com o apoio de colegas para definir corretamente o ponto de ligação do reset. No simulador Deeds, esse retorno ao estado inicial é realizado utilizando o preset no contador assíncrono e o clear no contador síncrono, garantindo que o contador volte para o início assim que atingir o valor programado.

Esse processo permitiu consolidar conceitos importantes, como:

- A diferença prática entre contadores síncronos e assíncronos;

- Como o uso de “Q” ou “/Q” altera diretamente o sentido da contagem;

- Como expandir a capacidade do contador adicionando novos flip-flops;

- Como implementar um reset automático baseado em uma combinação específica de saídas.