Relatório Sessão 06 -  09 de janeiro de 2026

Bruna Ferreira Gomes Madeira

Na sessão de hoje foi realizada uma atividade avaliativa relacionada à lógica combinatória. A atividade envolveu a construção da tabela da verdade, a elaboração do mapa de Karnaugh e a simplificação da expressão lógica a partir do método de Karnaugh. Após a obtenção da expressão simplificada, a solução foi implementada e validada no simulador Deeds.

Durante a sessão, o objetivo principal foi esclarecer dúvidas e consolidar o entendimento do método. A explicação do formador foi fundamental para compreender como montar corretamente o mapa de Karnaugh, identificar os agrupamentos possíveis e utilizar essa ferramenta para simplificar a lógica do circuito. Esse acompanhamento ajudou a perceber como a simplificação reduz a complexidade do circuito e facilita a implementação prática.

A atividade permitiu reforçar conceitos importantes, como a relação entre a tabela da verdade e o mapa de Karnaugh, além de demonstrar a importância da simplificação lógica antes da implementação em software de simulação. No geral, a sessão foi bastante produtiva, contribuindo para um melhor entendimento da lógica digital e do uso do mapa de Karnaugh como ferramenta de análise e otimização.

- S= /A*/B*/C + /A*/B*C + /A*B*C + A*/B*C + A*B*C

| Tabela da Verdade |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| A | B | C | S |
| 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 1 | 1 |
| 0 | 1 | 0 | 0 |
| 0 | 1 | 1 | 1 |
| 1 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | 0 | 1 | 1 |
| 1 | 1 | 0 | 0 |
| 1 | 1 | 1 | 1 |

| Mapa de Karnaugh |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | /B |  | B |  |
| /A | 1 | 1 | 1 | 0 |
| A | 0 | 1 | 1 | 0 |
|  | /C | C |  | /C |

| Mapa de Karnaugh |  |  |
| --- | --- | --- |
| AB C | 0 | 1 |
| 00 | 1 | 1 |
| 01 | 0 | 1 |
| 11 | 0 | 1 |
| 10 | 0 | 1 |

Simplificação da solução: S= C+ /A*B, outra solução possível: S= C+ /A*/B

- S= /A*/B*/C*D + /A*/B*C*D + /A*B*/C*/D + /A*B*/C*D + /A*B*C*D + /A*B*C*/D + A*B*C*D + A*/B*C*/D

| Tabela da Verdade |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| A | B | C | D | S |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 0 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 1 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |

| Mapa de Karnaugh |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | /C |  | C |  |  |
| /A | 0 | 1 | 1 | 0 | /B |
|  | 1 | 1 | 1 | 1 | B |
| A | 0 | 0 | 1 | 0 |  |
|  | 0 | 0 | 0 | 1 | /B |
|  | /D | D |  | /D |  |

| Mapa de Karnaugh |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| AB CD | 00 | 01 | 11 | 10 |
| 00 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 01 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 11 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 10 | 0 | 1 | 0 | 0 |

Simplificação da solução: S= /A*D + /A*B + B*C*D + A*/B*C*D